宁夏大漠药业有限公司采购清单

《以下参数为：设备参考参数仅作参考，不作报价标准》

1. 设备名称：液压防爆板框式压滤机（400不锈钢板框式压滤机）

2. 设备型号：厂商推荐

3. 数量1 台

4. 面积10㎡/台

5. 滤室容积厂商推荐

6. 电控系统防爆型电控箱，低压电器集成

7. 液压系统防爆型液压控制站，液压件集成

8. 拉板系统液压压紧手动拉板

9. 滤液排放暗流双向可洗

10. 滤板（纸板过滤框，厚度13mm）

11. 滤板材质不锈钢

12. 滤板尺寸820×405×3.5

13. 滤板数量（片）35  滤框数量（片）34  端板数量（片）2

14. 箱板数量厂商推荐

15. 滤室厚度厂商推荐

16. 最高工作压力≧0.6 MPa

17. 操作温度80℃

18. 液体接触的金属材料全部选用优质铬镍不锈钢，表面机械抛光或电化学抛光。

19. 管路系统均采用卫生型不锈钢内外抛光管及阀门，焊接采用惰性气体保护焊，焊缝内外表面光滑，达到卫生级内外抛光管，使液体生产处于卫生无菌状态。

20.带硅油缓冲液的全不锈钢膜片式压力表检测进出口压力，直观可靠，安全卫生。

压滤机：全不锈钢材质并经过人工失效处理，消除应力。

电控系统防爆型电控，防爆级别DIBT4；

液压系统防爆型液压站，防爆级别DIBT4；

河北伯瑞科技有限公司（宁夏大漠药业有限公司设备）

联系人：采购部经理 赵晓虎

电话：0311-88792411

手机:15532110297

传真：0311-88792850

邮箱：hebeiborui@163.com